# Documento di valutazione del rischio da esposizione

# ad agenti chimici

ex Titolo IX Capo I D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

| Azienda | WODECAR DI ZHU XIANJING |
| --- | --- |
| Sede Legale | VIA LUIGI CADORNA, 29 |
|  | CORMANO (MI) |
| Sede Operativa | VIA LUIGI CADORNA, 29 |
|  | CORMANO (MI) |

| Rev. | Motivazione | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emissione | 05/05/2026 |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 05 |  |  |

Timbro e Firma

Indice

Documento di valutazione del rischio da esposizione	1

ad agenti chimici	1

Indice	2

Premessa	3

Modello per la valutazione del rischio per la salute	5

Identificazione dell’indice di pericolosità P	6

Attribuzione dei coefficienti (score) per l’indice di pericolosità P	7

Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal)	18

Schema semplificato per il calcolo di Einal	22

Modello per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative	26

Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea (Ecute)	28

Criterio per la valutazione del rischio per la salute	30

Indicazioni per l’uso del modello	31

Modello per la valutazione del rischio per la sicurezza	33

Anagrafica Aziendale	43

Dati occupazionali	44

Descrizione dell’attività	45

Organizzazione Aziendale della Sicurezza	47

Elenco delle sostanze e prodotti utilizzati	49

Classificazione del livello di rischio	50

Indicazioni pratiche per l’immagazzinamento in sicurezza di prodotti chimici pericolosi	51

Incompatibilità di alcune sostanze	53

Attività di manutenzione	55

Dichiarazione del Datore di Lavoro	56

Allegati	57

Premessa

Il presente documento è il risultato di un’indagine, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, condotta presso gli ambienti di lavoro presso cui si svolgono le attività della azienda.

Tale indagine è stata effettuata al fine di valutare l’esposizione dei lavoratori al rischio da agenti chimici, ed indicare le idonee misure per ridurre al minimo i rischi derivanti da tale esposizione, attraverso l’attuazione di misure preventive e protettive (ove ve ne fosse bisogno), nonché allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09).

Dopo aver verificato l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, ha preso in considerazione in particolare, per gli agenti chimici:

le loro proprietà pericolose;

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

il livello, il modo e la durata della esposizione;

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09);

gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.

Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo:

l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;

l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;

l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, … );

l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto … ).

Il modello impiegato, proposto dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.

Il modello va inteso come un percorso atto a consentire la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio irrilevante per salute.

Sono state raccolte le seguenti informazioni:

elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;

quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;

quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;

proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;

classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e consigli di prudenza;

limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;

Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09).

Modello per la valutazione del rischio per la salute

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure):

R = P x E

Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP), o in alternativa quando non disponibili con le frasi di rischio R, come previste dai Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. e Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i. Ad ogni Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H o R) è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).

L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08:

per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;

per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Rinal = P x Einal

Rcute = P x Ecute

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

Rcum = (Rinal^2 + Rcute^2)^1/2

Gli intervalli di variazione di R sono:

0,1 < Rinal < 100

1 < Rcute < 100

1 < Rcum < 141

Identificazione dell’indice di pericolosità P

La metodologia, che si basa su quanto proposto dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, è in grado di valutare il rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza dell’esposizione.

Il metodo indicizzato vuole essere uno strumento in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P. In altre parole, l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico.

Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta irrilevante per la salute.

Inoltre, si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell’esposizione.

Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P si basa sul significato delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni, ed in alternative del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. e Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i.

La classificazione dei pericoli per la salute, sia essa armonizzata che in auto-classificazione, tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche delle sostanze e delle miscele che possono presentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.

I pericoli intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono segnalati in indicazioni di pericolo tipo (Frasi o Codici di indicazione di pericolo H e/o R). Queste frasi H e/o R sono riportate nell’etichettatura di pericolo e nella scheda dati di sicurezza. Mediante l’assegnazione di un valore alla frase di pericolo (Frase H o R) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.

La scelta dello score più elevato dell’agente chimico pericoloso impiegato moltiplicato per l’indice d’esposizione fornisce la possibilità di valutare il rischio chimico per ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in qualsiasi circostanza lavorativa. È evidente che il risultato dell’applicazione risente dei limiti propri dei criteri di classificazione.

La determinazione dello score di pericolo è effettuata in maniera pesata in funzione della graduatoria di pericolosità assegnata alle singole classi di pericolo per la salute ed ai criteri per la scelta dei pittogrammi, delle avvertenze e della scelta delle frasi indicanti i pericoli relativi alle proprietà tossicologiche degli agenti chimici pericolosi in relazione alle vie d’esposizioni più rilevanti per il lavoratore sul luogo di lavoro (Via d’assorbimento per via inalatoria, Via d’assorbimento per via cutanea/mucose; Via d’assorbimento per via ingestiva).

Pertanto, il modello nel suo complesso fa riferimento sia alle caratteristiche intrinseche di pericolosità degli agenti chimici che alle concrete situazioni d’uso, in quanto l’obiettivo del metodo è quello di valutare il rischio chimico per la salute. La pericolosità intrinseca di un’agente chimico pericoloso è una sua caratteristica invariabile, indipendente dalle condizioni in cui viene utilizzata; le condizioni d’uso vengono infatti a determinare il rischio reale, esprimibile come il prodotto tra pericolosità intrinseca e grado di esposizione dei lavoratori.

Si ribadisce che il grado d’esposizione dipende da molti fattori quali la quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza dell’esposizione, cioè dal tipo di impianto di processo, dalle misure di prevenzione e protezione adottate, dalla mansione, ecc...

Attribuzione dei coefficienti (score) per l’indice di pericolosità P

Come è stato suindicato le proprietà tossicologiche di un agente chimico vengono desunte dalla classificazione armonizzata o all’auto-classificazione delle sostanze e dei miscele (Frasi H / R), così come previsto dal metodo proposto dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Si riportano nel seguito le tabelle di corrispondenza.

In assenza di classificazione armonizzata, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze tal quali o contenute in miscele o in articoli, possono procedere nella realtà, ad auto-classificazioni differenti, sarebbe cautelativo utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fornitori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nelle Tabella allegata.

Nell’attribuzione dei punteggi alle indicazioni di pericolo H / R riferite alle proprietà tossicologiche si è valutato essenzialmente l’entità delle manifestazioni cliniche indicate come criteri nel Regolamento CLP.

In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto di dare un punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della valutazione della pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad ingestione.

Se un agente chimico esplica la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si ritiene che negli ambienti di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento possa essere eliminato alla radice, adottando corrette misure igieniche e comportamentali; quindi, si è ritenuto di non considerare in questo modello il rischio per ingestione, pur mantenendo i relativi valori degli score all’interno della tabella. Si è poi assunto una disuguaglianza tra le altre vie di introduzione (cutanea e inalatoria) attribuendo un “peso” maggiore alla via inalatoria rispetto a quella

cutanea e si è fatto in modo che per ciascun effetto relativo ad ogni categoria fosse diversificato all’interno di ogni classe di pericolo.

Alle indicazioni di pericolo codificate in H370 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione singola), H371 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per esposizione singola), H372 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione ripetuta) e H373 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per esposizione ripetuta) si è ritenuto opportuno attribuire un peso molto elevato, proprio perché le relative classi di pericolo rappresentano una novità degna di attenzione ai fini di tutela della salute per un effetto tossicologico irreversibile dopo un’unica esposizione o dopo un’esposizione ripetuta, anche se sono indicazioni di pericolo relative ad un effetto irreversibile comunque diverso rispetto agli effetti canonici a breve e lungo termine.

Nella tabella allegata è stato attribuito un punteggio anche alle miscele non classificate pericolose per la salute, ma che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione individuale superiore all’1% in peso rispetto al peso della miscela non gassosa, o superiore allo 0,2 % in volume rispetto al volume della miscela gassosa o contenenti una sostanza per la quale esistono valori limite europei di esposizione professionale, cioè in riferimento a quelle miscele di cui è possibile accedere alla scheda dati di sicurezza (SDS) compilata attualmente secondo i dettati del Regolamento (UE) n.453/2010, che ha recato modifiche all’Allegato II del Regolamento (CE) n.1907/2006, al fine della conoscenza della composizione degli ingredienti della miscela. Si sottolinea che dal 2015 si potrà ottenere una SDS anche per miscele contenenti sostanze appartenenti a talune categorie di pericolo, come i cancerogeni di categoria 2, sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie, i tossici per la riproduzione di categoria 2, ecc. e contenute in concentrazione ³ 0,1%. È stato attribuito un punteggio anche per quelle sostanze non classificate pericolose in maniera armonizzata, ma alle quali è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale europeo (ad esempio il clorodifluorometano, l’1- metossi-2-propanolo, 1,2,3-trimetilbenzene, acetato di 1-metilbutile, acetato di 3-amile, seleniuro di idrogeno, 2-metossimetiletossi-propanolo, acetato di terz-amile ecc…).

È stato inoltre attribuito un punteggio minore a quelle sostanze non classificabili come pericolose per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma in possesso di un valore limite d’esposizione professionale (ad esempio biossido di carbonio). Infine, è stato attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si

decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle lavorazioni metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, ecc…).

Questa modalità di attribuzione di un punteggio a sostanze o preparati inseriti in un processo risulta chiaramente più complessa ed indeterminata. Questo è un caso in cui non è possibile dare un peso certo alle proprietà tossicologiche di queste sostanze e miscele (polimeri, elastomeri, leghe, ecc..), le quali, di per se stesse, non presentano un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.

La difficoltà di attribuzione di un punteggio a questi impieghi è dovuto all’impossibilità di prevedere con certezza quali agenti chimici pericolosi si sviluppino durante il processo, per il fatto che la termodinamica e le cinetiche di reazione relative alla trasformazione siano poco conosciute o le reazioni non siano facilmente controllabili.

Tuttavia, è stato deciso di attribuire comunque un punteggio anche in questa fattispecie, diversificandolo in funzione della conoscenza degli agenti chimici che si prevede possano svilupparsi nel processo, dando ovviamente un punteggio più elevato per quelli pericolosi per via inalatoria rispetto alle altre vie d’assorbimento.

È stato fornito un punteggio maggiore per i processi ad elevata emissione di agenti chimici rispetto a quelli a bassa emissione.

Infatti, la saldatura è caratterizzata da una emissione di agenti chimici pericolosi presenti nei fumi molto più elevata rispetto allo stampaggio delle materie plastiche; a sua volta lo stampaggio delle materie plastiche può avvenire sia ad alte temperature (260°C) che a basse temperature (80°C) con diverse velocità di emissione.

Il punteggio minimo non nullo è stato attribuito alle sostanze e ai preparati non classificati e non classificabili in alcun modo come pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa neanche come impurezza.

TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) - Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

| CODICI H | TESTO | SCORE |
| --- | --- | --- |
| H200 | Esplosivo instabile | 1,00 |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa | 1,00 |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. | 1,00 |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. | 1,00 |
| H204 | Pericolo di incendio o di proiezione. | 1,00 |
| H205 | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. | 1,00 |
| H220 | Gas altamente infiammabile. | 1,00 |
| H221 | Gas infiammabile. | 1,00 |
| H222 | Aerosol altamente infiammabile. | 1,00 |
| H223 | Aerosol infiammabile. | 1,00 |
| H224 | Liquido e vapori altamente infiammabili. | 1,00 |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. | 1,00 |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. | 1,00 |
| H228 | Solido infiammabile. | 1,00 |
| H240 | Rischio di esplosione per riscaldamento. | 1,00 |
| H241 | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. | 1,00 |
| H242 | Rischio d’incendio per riscaldamento. | 1,00 |
| H250 | Spontaneamente infiammabile all'aria. | 1,00 |
| H251 | Autoriscaldante; può infiammarsi. | 1,00 |
| H252 | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. | 1,00 |
| H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. | 1,00 |
| H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. | 1,00 |
| H270 | Può provocare o aggravare un incendio; comburente. | 1,00 |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. | 1,00 |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente. | 1,00 |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. | 1,00 |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. | 1,00 |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. | 1,00 |
| H300 cat.1 | Letale se ingerito | 3,00 |
| H300 cat.2 | Letale se ingerito | 2,50 |
| H301 | Tossico se ingerito | 2,25 |
| H302 | Nocivo se ingerito | 2,00 |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | 5,00 |
| H310 cat.1 | Letale a contatto con la pelle | 6,50 |
| H310 cat.2 | Letale a contatto con la pelle | 5,50 |
| H311 | Tossico a contatto con la pelle | 4,50 |
| H312 | Nocivo a contatto con la pelle | 3,00 |
| H314 cat.1A | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | 6,25 |
| H314 cat.1B | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | 5,75 |
| H314 cat.1C | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | 5,50 |
| H315 | Provoca irritazione cutanea | 2,50 |
| H317 cat.1A | Può provocare una reazione allergica della pelle | 6,00 |
| H317 cat.1B | Può provocare una reazione allergica della pelle | 4,50 |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari | 4,50 |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare | 3,00 |
| H330 cat.1 | Letale se inalato | 8,50 |
| H330 cat.2 | Letale se inalato | 7,50 |
| H331 | Tossico se inalato | 6,00 |
| H332 | Nocivo se inalato | 4,50 |
| H334 cat.1A | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | 9,00 |
| H334 cat.1B | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | 8,00 |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie | 3,25 |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini | 3,50 |
| H340 | Può provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche | 8,00 |
| H350 | Può provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H350i | Può provocare il cancro se inalato | CANCEROGENO |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto | 10,00 |
| H360D | Può nuocere al feto. | 9,50 |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità | 9,75 |
| H360F | Può nuocere alla fertilità | 9,50 |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto | 10,00 |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | 10,00 |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto | 8,00 |
| H361d | Sospettato di nuocere al feto | 7,50 |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità | 7,50 |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | 8,00 |
| H362 | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno | 6,00 |
| H370 | Provoca danni agli organi | 9,50 |
| H371 | Può provocare danni agli organi | 8,00 |
| H372 | Provoca danni agli organi | 8,00 |
| H373 | Può provocare danni agli organi | 7,00 |
| H400 | Altamente tossico per gli organismi acquatici. | 1,00 |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | 1,00 |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | 1,00 |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | 1,00 |
| EUH001 | Esplosivo allo stato secco. | 1,00 |
| EUH006 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. | 1,00 |
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua. | 1,00 |
| EUH018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. | 1,00 |
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi. | 1,00 |
| EUH029 | A contatto con l’acqua libera un gas tossico | 3,00 |
| EUH031 | A contatto con acidi libera gas tossico | 3,00 |
| EUH032 | A contatto con acidi libera gas molto tossico | 3,50 |
| EUH044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. | 1,00 |
| EUH059 | Pericoloso per lo strato di ozono. | 1,00 |
| EUH066 | L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle | 2,50 |
| EUH070 | Tossico per contatto oculare | 6,00 |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie | 6,50 |
| EUH201 | Contiene Piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini | 6,00 |
| EUH201A | Attenzione! Contiene Piombo | 6,00 |
| EUH202 | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. | 4,50 |
| EUH203 | Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. | 4,50 |
| EUH204 | Contiene Isocianati. Può provocare una reazione allergica | 7,00 |
| EUH205 | Contiene Composti Epossidici. Può provocare una reazione allergica. | 4,50 |
| EUH206 | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) | 3,00 |
| EUH207 | Attenzione! Contiene Cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. | 8,00 |
| EUH208 | Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione allergica. | 5,00 |
| EUH209 | Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. | 1,00 |
| EUH209A | Può diventare infiammabile durante l'uso. | 1,00 |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. | 1,00 |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. | 1,00 |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ³ 8 | 5,50 |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo diversa dalla tossicità di categoria 4 e dalle categorie relative all’irritazione con score < 8 | 4,00 |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria appartenente alla classe di pericolo della tossicità di categoria 4 e alle categorie dell’irritazione | 2,50 |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo relativa ai soli effetti acuti | 2,25 |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | 3,00 |
|  | Sostanza non autoclassificata come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | 4,00 |
|  | Sostanza non classificabile come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | 2,25 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 | 5,00 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50 | 3,00 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00 | 2,25 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > a 6,50 | 3,00 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 6,50 e > a 4,50 | 2,25 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e > a 3,00 | 2,00 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e > a 2,00 | 1,75 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 | 2,50 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50 | 2,00 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00 | 1,75 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo | 1,25 |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti nessuna sostanza pericolosa | 1,00 |

TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) - Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. e Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i.

| FRASI R | TESTO | SCORE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esplosivo allo stato secco | 1,00 |
| 2 | Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione | 1,00 |
| 3 | Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione | 1,00 |
| 4 | Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili | 1,00 |
| 5 | Rischio d'esplosione in presenza di calore | 1,00 |
| 6 | Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria | 1,00 |
| 7 | Può provocare incendio | 1,00 |
| 8 | Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili | 1,00 |
| 9 | Può esplodere componendosi con sostanze combustibili | 1,00 |
| 10 | Infiammabile | 1,00 |
| 11 | Facilmente infiammabile | 1,00 |
| 12 | Estremamente infiammabile | 1,00 |
| 13 | Gas liquefatto estremamente infiammabile | 1,00 |
| 14 | Reagisce violentemente a contatto con l'acqua | 1,00 |
| 15 | A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili | 1,00 |
| 14/15 | Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili | 1,00 |
| 15/29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici estremamente infiammabili | 3,00 |
| 16 | Può esplodere componendosi con sostanze comburenti | 1,00 |
| 17 | Infiammabile spontaneamente in presenza di aria | 1,00 |
| 18 | Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore / aria infiammabile / esplosivi | 1,00 |
| 19 | Può formare perossidi esplosivi | 1,00 |
| 20 | Nocivo per inalazione | 4,00 |
| 20/21 | Nocivo per inalazione e contatto con la pelle | 4,35 |
| 20/21/22 | Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | 4,50 |
| 20/22 | Nocivo per inalazione e ingestione | 4,15 |
| 21 | Nocivo a contatto con la pelle | 3,25 |
| 21/22 | Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione | 3,40 |
| 22 | Nocivo per ingestione | 1,75 |
| 23 | Tossico per inalazione | 7,00 |
| 23/24 | Tossico per inalazione e contatto con la pelle | 7,75 |
| 23/24/25 | Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | 8,00 |
| 23/25 | Tossico per inalazione e ingestione | 7,25 |
| 24 | Tossico a contatto con la pelle | 6,00 |
| 24/25 | Tossico a contatto con la pelle e per ingestione | 6,25 |
| 25 | Tossico per ingestione | 2,50 |
| 26 | Molto tossico per inalazione | 8,50 |
| 26/27 | Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle | 9,25 |
| 26/27/28 | Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | 9,50 |
| 26/28 | Molto tossico per inalazione e per ingestione | 8,75 |
| 27 | Molto tossico a contatto con la pelle | 7,00 |
| 27/28 | Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione | 7,25 |
| 28 | Molto tossico per ingestione | 3,00 |
| 29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici | 3,00 |
| 30 | Può diventare molto infiammabile in esercizio | 1,00 |
| 31 | A contatto con acidi libera gas tossico | 3,00 |
| 32 | A contatto con acidi libera gas molto tossico | 3,50 |
| 33 | Pericolo di effetti cumulativi | 4,75 |
| 34 | Provoca ustioni | 4,85 |
| 35 | Provoca gravi ustioni | 5,85 |
| 36 | Irritante per gli occhi | 2,50 |
| 36/37 | Irritante per gli occhi e le vie respiratorie | 3,30 |
| 36/37/38 | Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle | 3,40 |
| 36/38 | Irritante per gli occhi e la pelle | 2,75 |
| 37 | Irritante per le vie respiratorie | 3,00 |
| 37/38 | Irritante per le vie respiratorie e la pelle | 3,20 |
| 38 | Irritante per la pelle | 2,25 |
| 39 | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi | 8,00 |
| 39/23 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione | 7,35 |
| 39/23/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto con la pelle | 8,00 |
| 39/23/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | 8,25 |
| 39/23/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione | 7,50 |
| 39/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle | 6,25 |
| 39/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione | 6,50 |
| 39/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione | 2,75 |
| 39/26 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione | 9,35 |
| 39/26/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto con la pelle | 9,50 |
| 39/26/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | 9,75 |
| 39/26/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione | 9,00 |
| 39/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle | 7,25 |
| 39/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione | 7,50 |
| 39/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione | 3,25 |
| 40 | Possibilità di effetti cancerogeni -prove insufficienti | 7,00 |
| 41 | Rischio di gravi lesioni oculari | 3,40 |
| 42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione | 6,50 |
| 42/43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle | 6,90 |
| 43 | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle | 4,00 |
| 44 | Rischio d'esplosione se riscaldato in ambiente chiuso. | 1,00 |
| 45 | Può provocare il cancro. | CANCEROGENO |
| 46 | Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. | CANCEROGENO |
| 47 | Può procurare malformazioni congenite. | CANCEROGENO |
| 48 | Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata | 6,50 |
| 48/20 | Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione | 4,35 |
| 48/20/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle | 4,60 |
| 48/20/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | 4,75 |
| 48/20/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione | 4,40 |
| 48/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle | 3,50 |
| 48/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione | 3,60 |
| 48/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione | 2,00 |
| 48/23 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione | 7,35 |
| 48/23/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle | 8,00 |
| 48/23/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | 8,25 |
| 48/23/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione | 7,50 |
| 48/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle | 6,25 |
| 48/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione | 6,50 |
| 48/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione | 2,75 |
| 49 | Può provocare il cancro per inalazione | 1,00 |
| 50 | Altamente tossico per gli organismi acquatici | 1,00 |
| 50/53 | Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | 1,00 |
| 51 | Tossico per gli organismi acquatici | 1,00 |
| 51/53 | Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | 1,00 |
| 52 | Nocivo per gli organismi acquatici | 1,00 |
| 52/53 | Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | 1,00 |
| 53 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | 1,00 |
| 54 | Tossico per la flora | 1,00 |
| 55 | Tossico per la fauna | 1,00 |
| 56 | Tossico per gli organismi del terreno | 1,00 |
| 57 | Tossico per le api | 1,00 |
| 58 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente | 1,00 |
| 59 | Pericoloso per lo strato di ozono | 1,00 |
| 60 | Può ridurre la fertilità | 10,00 |
| 61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati | 10,00 |
| 62 | Possibile rischio di ridotta fertilità | 6,90 |
| 63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati | 6,90 |
| 64 | Possibile rischio per i bambini allattati al seno | 5,00 |
| 65 | Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione | 3,50 |
| 66 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle | 2,10 |
| 67 | L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini | 3,50 |
| 68 | Possibilità di effetti irreversibili | 7,00 |
| 68/20 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione | 4,35 |
| 68/20/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle | 4,60 |
| 68/20/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | 4,75 |
| 68/20/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione | 4,40 |
| 68/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle | 3,50 |
| 68/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione | 3,60 |
| 68/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione | 2,00 |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo diversa dall’irritante | 3,00 |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante | 2,10 |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | 3,00 |
|  | Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | 4,00 |
|  | Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale. | 2,10 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. | 5,00 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. | 3,00 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. | 2,10 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. | 1,50 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > a 6,50. | 3,00 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 6,50 e > a 4,50. | 2,10 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e > a 3,00. | 1,75 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e > a 2,10. | 1,50 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. | 2,10 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. | 1,75 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. | 1,50 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. | 1,25 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo | 1,25 |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa | 1,00 |

Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal)

L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un Sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I):

Einal = I x d

a) DETERMINAZIONE DEL SUB-INDICE I DELL’INTENSITÀ DI ESPOSIZIONE

Il calcolo del Sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili :

1. Proprietà chimico-fisiche

2. Quantità in uso

3. Tipologia d’uso

4. Tipologia di controllo

5. Tempo di esposizione

1. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri:

stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico),

liquidi a bassa volatilità (bassa tensione di vapore),

liquidi a alta e media volatilità (alta tensione di vapore) o polveri fini,

stato gassoso.

Per assegnare alle sostanze il corrispondente livello si è utilizzato il criterio individuato in: S.C: Maidment “Occupational Hygiene Considerations in the Devolepment of a Structured Approach to Select Chemical Control Strategies” Ann. Occup. Hyg. Vol. 42, No 6 pp. 391-400, 1998 che viene di seguito riassunto.

LIVELLI DI DISPONIBILITÀ - POLVERI

Stato solido / nebbie - largo spettro granulometrico

Basso: pellet e similari, solidi non friabili, bassa evidenza di polverosità osservata durante l’uso. Per esempio: pellets di PVC cere e paraffine. Medio: solidi granulari o cristallini. Durante l’impiego la polverosità e visibile, ma la polvere si deposita rapidamente. Dopo l’uso la polvere è visibile sulle superfici. Per esempio:sapone in polvere, zucchero granulare.

Polveri fini

Alto: polvere fine e leggera. Durante l’impiego si può vedere formarsi una nuvola di polvere che rimane aerosospesa per diversi minuti. Per esempio: cemento, Diossido di Titanio, toner di fotocopiatrice.

LIVELLI DI DISPONIBILITÀ - SOSTANZE LIQUIDE

2. QUANTITÀ IN USO

Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all’uso nell’ambiente di lavoro su base giornaliera.

Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte:

< 0,1 Kg

0,1 – 1 Kg

1 –10 Kg

10 – 100Kg

> 100 Kg

3. TIPOLOGIA D’USO

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci nell’ambiente. In altre parole, il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti.

Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla.

Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione.

Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di prodotti fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività.

4. TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza; l’ordine è decrescente per efficacia di controllo.

Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente, rendere trascurabile l’esposizione, ove si escluda il caso di anomalie, incidenti, errori.

Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale nella stessa area. Questa procedura si riferisce soprattutto all’adozione di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo adeguato, piuttosto che ad una separazione fisica effettiva (come nel caso del contenimento completo). Il fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla prevenzione dell’esposizione. L’adeguato controllo di questo comportamento è di primaria importanza.

Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. Questo metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di minimizzare l’esposizione e renderla trascurabile in rapporto alla pericolosità intrinseca del fattore di rischio. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio continuativo.

Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature. Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

5. TEMPO DI ESPOSIZIONE

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza o al preparato:

Inferiore a 15 minuti,

tra 15 minuti e le due ore,

tra le due ore e le quattro ore,

tra le quattro ore e le sei ore,

più di sei ore.

L’identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d’uso dell’agente su basi temporali più ampie, quali la settimana, il mese o l’anno. Si considera la peggiore.

Se la lavorazione interessa l’uso di diversi agenti chimici pericolosi al fine dell’individuazione del tempo d’esposizione dei lavoratori si considera il tempo che complessivamente espone a tutti gli agenti chimici pericolosi.

Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I attraverso un sistema di matrici a punteggio secondo la seguente procedura:

attraverso l’identificazione delle proprietà chimico-fisiche della sostanza o del preparato e delle quantità in uso, inserite nella matrice 1, viene stabilito un primo indicatore D su quattro livelli di crescente potenziale disponibilità all’ aerodispersione;

ottenuto l’indicatore D ed identificata la tipologia d’uso, secondo la definizione di cui al punto 3, è possibile attraverso la matrice 2 ottenere il successivo indicatore U su tre livelli di crescente effettiva disponibilità all’aerodispersione;

ottenuto l’indicatore U ed identificata la “Tipologia di controllo”, secondo la definizione di cui al punto 4, attraverso la matrice 3 è possibile ricavare un successivo indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione, relativi alle misure di prevenzione o protezione adottate nell’ambiente di lavoro;

infine, dall’indicatore C ottenuto e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore/i è possibile attribuire, attraverso la matrice 4, il valore del sub-indice I, distribuito su quattro diversi gradi, che corrispondono a diverse “intensità di esposizione”, indipendentemente dalla distanza dalla sorgente dei lavoratori esposti.

b) IDENTIFICAZIONE DEL SUB-INDICE D DELLA DISTANZA DEGLI ESPOSTI DALLA SORGENTE

Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i; nel caso che questi siano prossimi alla sorgente ( < 1 metro) il sub-indice I rimane inalterato ( d =1 ); via via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri.

I valori di d da utilizzare sono indicati nella seguente tabella:

| Distanza in metri | Valori di d |
| --- | --- |
| Inferiore ad 1 | 1 |
| Da 1 a inferiore a 3 | 0,75 |
| Da 3 a inferiore a 5 | 0,50 |
| Da 5 a inferiore a 10 | 0,25 |
| Maggiore o uguale a 10 | 0,1 |

Schema semplificato per il calcolo di Einal

Per facilitare l’applicazione del modello per la valutazione dell’esposizione inalatoria (Einal) viene proposto uno schema semplificato che consente:

di avere il quadro complessivo di tutte le variabili che concorrono all’esposizione inalatoria;

di individuare, per ognuna delle variabili, l’opzione scelta barrando l’apposita casella;

di individuare, attraverso il sistema delle quattro matrici, gli indicatori D, U, C ed I;

di calcolare, attraverso il valore della distanza dalla sorgente d, il valore di Einal.

Lo schema debitamente compilato con: l’assegnazione delle variabili, gli indicatori D, U, C, I, ricavati, la distanza d e il calcolo di Einal ,va applicato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza o preparato pericoloso.

Lo schema, con la data di compilazione, può essere direttamente inserito nel documento di valutazione del rischio per l’assegnazione del livello delle esposizioni.

Matrice 1

| Proprietà chimico – fisiche | Quantità in uso (q) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q < 0,1 Kg | 0,1 ≤ q < 1 Kg | 1 ≤ q < 10 Kg | 10 ≤ q < 100 Kg | ≥ 100 Kg |
| Solido - Nebbia | Bassa | Bassa | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Bassa |
| Bassa Volatilità | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Alta | Medio / Alta | Alta |
| Media / Alta volatilità e Polveri fini | Bassa | Medio / Alta | Medio / Alta | Alta | Alta |
| Stato gassoso | Medio / Bassa | Medio / Alta | Alta | Alta | Alta |

| Valori dell’indicatore di disponibilità (D) |  |
| --- | --- |
| Bassa | D = 1 |
| Medio / Bassa | D = 2 |
| Medio / Alta | D = 3 |
| Alta | D = 4 |

Matrice 2

|  | Tipologia d’uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema chiuso | Inclusione in matrice | Uso controllato | Uso dispersivo |
| D = 1 | Basso | Basso | Basso | Medio |
| D = 2 | Basso | Medio | Medio | Alto |
| D = 3 | Basso | Medio | Alto | Alto |
| D = 4 | Medio | Alto | Alto | Alto |

| Valori dell’indicatore d’uso (U) |  |
| --- | --- |
| Bassa | U = 1 |
| Medio | U = 2 |
| Alto | U = 3 |

Matrice 3

|  | Tipologia di controllo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contenimento completo | Aspirazione localizzata | Segregazione / Separazione | Ventilazione generale | Manipolazione diretta |
| U = 1 | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio |
| U = 2 | Basso | Medio | Medio | Alto | Alto |
| U = 3 | Basso | Medio | Alto | Alto | Alto |

| Valori dell’indicatore di Compensazione (C) |  |
| --- | --- |
| Bassa | C = 1 |
| Medio | C = 2 |
| Alto | C = 3 |

Matrice 4

|  | Tempo di esposizione (Te) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 15 minuti | 15 min ≤ Te <2 ore | 2 ore ≤ Te < 4 ore | 4 ore ≤ Te < 6 ore | Te ≥ 6 ore |
| C = 1 | Bassa | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Bassa | Medio / Alta |
| C = 2 | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Alta | Medio / Alta | Alta |
| C = 3 | Medio / Bassa | Medio / Alta | Alta | Alta | Alta |

| Valori del sub-indice di Intensità (I) |  |
| --- | --- |
| Bassa | I = 1 |
| Medio / Bassa | I = 3 |
| Medio / Alta | I = 7 |
| Alta | I = 10 |

Modello per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative

Il modello può essere applicato anche alle esposizione di agenti chimici pericolosi che derivano da un’attività lavorativa.

In tal caso occorre una grande cautela nell’utilizzare l’algoritmo sia per la scelta del punteggio P sia nel calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre il modello può essere specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici.

In particolare, nell’applicazione del modello per poter scegliere il punteggio P è assolutamente importante conoscere se l’entità dello sviluppo degli inquinanti dall’attività lavorativa sia elevato o basso e quale classificazione possa essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano.

Per esempio, in linea generale le saldatura ad arco sono attività lavorative ad elevata emissione, mentre la saldatura TIG o alcuni tipi di saldobrasatura possono essere considerati a bassa emissione; invece, nel caso delle materie plastiche risulta molto importante valutare la temperatura operativa a cui queste sono sottoposte durante la lavorazione.

Dopo aver scelto l’entità dell’emissione, per attribuire il punteggio P è necessario identificare gli agenti chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione (molto tossico, tossico, nocivo, irritante per l’inalazione) ed utilizzare, per il calcolo di R, il valore di P più elevato.

Per l’attribuzione del valore di Einal occorre utilizzare un sistema di matrici modificato:

nella matrice 1/bis si utilizzano le quantità in uso, giornaliera e complessiva, del materiale di partenza dal quale si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi, per esempio: Kg di materia plastica utilizzata, Kg di materiale utilizzato per la saldatura (elettrodo, filo continuo od altro), materiale in uso in cui avvenga una degradazione termica; l’altra variabile che si utilizza nella matrice è costituita dalla “tipologia di controllo” , precedentemente definita ma con l’esclusione della “manipolazione diretta”.

nella matrice 2/bis viene utilizzato il valore dell’indice ricavato dalla matrice 1/bis e il tempo di esposizione, secondo i criteri precedentemente definiti, ricavando il valore del sub-indice di intensità I da moltiplicare per la distanza d che ,come nel modello precedente, segnala la distanza del lavoratore esposto dalla sorgente di emissione.

Il rischio R per inalazione di agenti chimici pericolosi sviluppatesi da attività lavorative è da considerarsi ancora una volta una valutazione conservativa e si calcola:

R = P x Einal

Matrice 1/bis

|  | Tipologia di controllo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità in uso | Contenimento completo | Aspirazione localizzata | Segregazione / Separazione | Ventilazione generale |
| < 10 Kg | Basso | Basso | Basso | Medio |
| 10 – 100 Kg | Basso | Medio | Medio | Alto |
| > 100 Kg | Basso | Medio | Alto | Alto |

| Valori dell’indicatore di compensazione (C) |  |
| --- | --- |
| Basso | C = 1 |
| Medio | C = 2 |
| Alto | C = 3 |

Matrice 2/bis

|  | Tempo di esposizione (Te) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 15 minuti | 15 min ≤ Te <2 ore | 2 ore ≤ Te < 4 ore | 4 ore ≤ Te < 6 ore | Te ≥ 6 ore |
| C = 1 | Bassa | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Bassa | Medio / Alta |
| C = 2 | Bassa | Medio / Bassa | Medio / Alta | Medio / Alta | Alta |
| C = 3 | Medio / Bassa | Medio / Alta | Alta | Alta | Alta |

| Valori del sub-indice di Intensità (I) |  |
| --- | --- |
| Bassa | I = 1 |
| Medio / Bassa | I = 3 |
| Medio / Alta | I = 7 |
| Alta | I = 10 |

Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea (Ecute)

Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e soprattutto in relazione ai valori di esposizione per via inalatoria: in tale contesto il modello considera esclusivamente la variabile “livelli di contatto cutaneo”.

L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene conto di due variabili:

1. TIPOLOGIA D’USO

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci nell’ambiente. In altre parole, il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti.

Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla.

Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione.

Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività.

2. LIVELLI DI CONTATTO CUTANEO

I livelli di contatto cutaneo vengono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente:

1. Nessun contatto.

2. Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come, per esempio, nel caso della preparazione di una vernice).

3. Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del processo.

4. Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci.

Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l’ausilio della matrice per la valutazione cutanea è possibile assegnare il valore dell’indice Ecute.

Matrice per la valutazione dell’esposizione cutanea

|  | Nessun contatto | Contatto accidentale | Contatto discontinuo | Contatto esteso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema chiuso | Basso | Basso | Medio | Alto |
| Inclusione in matrice | Basso | Medio | Medio | Alto |
| Uso controllato | Basso | Medio | Alto | Molto Alto |
| Uso dispersivo | Basso | Alto | Alto | Molto Alto |

| Valori da assegnare ad Ecute |  |
| --- | --- |
| Basso | Ecute = 1 |
| Medio | Ecute = 3 |
| Alto | Ecute = 7 |
| Molto Alto | Ecute = 10 |

Criterio per la valutazione del rischio per la salute

| Valori di Rischio (R) | Classificazione | Misure di prevenzione e protezione |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ≤ R < 15 | Rischio irrilevante per la salute ZONA VERDE | Adozione delle misure generali di prevenzione protezione previste dall’art. 224 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) Consultazione comunque il medico competente |
| 15 < R < 21 | Rischio irrilevante per la salute ZONA ARANCIO (Zona di incertezza) | È necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e consultare il medico competente per la decisione finale. Adozione delle misure generali di prevenzione protezione previste dall’art. 224 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) Consultazione comunque il medico competente |
| 21 ≤ R ≤ 40 | Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. ZONA GIALLO | Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) |
| 40 <R ≤ 80 | Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. ZONA ROSSA (Zona di rischio elevato) | Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) |
| R > 80 | Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. ZONA NERA (Zona di grave rischio) | Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione. Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) |

Indicazioni per l’uso del modello

1. Il rischio R deve essere calcolato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza e preparato pericoloso utilizzato.

2. La classificazione in rischio moderato ovvero in superiore a moderato deve essere effettuata tramite il valore del rischio R che è risultato più elevato.

3. Quando una sostanza o preparato presentano più frasi R per l’individuazione del punteggio P da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più elevato fra quelli identificati.

4. Per esempio per un posto di lavoro di verniciatura vengono usati più prodotti vernicianti (Preparati) per ognuno di essi deve essere applicato il modello di calcolo individuando quantità utilizzate e tempi di esposizione relativi. Ad ognuno dei prodotti vernicianti deve essere assegnato il proprio maggior punteggio di P e quindi calcolato il rischio R per ognuno dei prodotti vernicianti. La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R risultato più alto, con il criterio proposto da questo modello, se questo supera la soglia del rischio irrilevante per la salute.

5. Tuttavia nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio R per ogni lavoratore esposto ai singoli agenti chimici pericolosi è comunque valutato in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici secondo il criterio proposto dal modello e nel rispetto dell’art.223 comma 3. D.Lgs.81/08.

6. La valutazione dell’esposizione cutanea è obbligatoria quando:

La frase di rischio (H o R) prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo,

La scheda di sicurezza della sostanza o del preparato indica il pericolo di assorbimento per via cutanea,

Una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un valore limite di esposizione professionale, la nota che è possibile l’assorbimento cutaneo,

Sia individuata nell’attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza o il preparato.

Il modello nel caso di contemporanea presenza della possibilità di assorbimento per le vie inalatoria e cutanea prevede una penalizzazione del calcolo del rischio R.

7. Nella valutazione del sub-indice esposizione E è implicito che nella valutazione delle variabili deve essere usata una accurata analisi del ciclo tecnologico e dell’attività lavorativa, in particolare:

Nella variabile “tipologia di controllo” è evidente che l’esistenza di un’aspirazione localizzata non è di per sé sufficiente ad identificare quella casella, ma è necessario che tale presidio obbedisca alle caratteristiche tecniche che ne garantiscano efficienza ed efficacia,

Sempre nella “tipologia di controllo” l’individuazione della manipolazione diretta presuppone che l’analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione sia stata compiuta e che non esistono altre possibilità che non la manipolazione diretta della sostanza con le opportune protezioni individuali e misure procedurali ( per es. certe lavorazioni in edilizia o in agricoltura), · Nelle variabili quantitative, quali “la quantità in uso” e “i tempi di esposizione” è indispensabile compiere un’attenta analisi dell’attività lavorativa per individuare le reali quantità su base giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano esposti alla sostanza o al preparato: in ogni caso deve guidare un’analisi di tipo cosiddetto conservativo, che nell’incertezza del dato privilegia le condizioni che portano alla situazione peggiore per l’esposizione dei lavoratori.

Nel caso specifico dell’attribuzione del tempo di esposizione, questo è indipendente dalla frequenza d’uso, con ciò si intende che anche per agenti chimici utilizzati per periodi temporali limitati nel corso dell’anno (per esempio due mesi all’anno o un giorno alla settimana) devono essere prese in considerazione, relativamente al periodo temporale pari ad una giornata lavorativa (otto ore), le condizioni di maggiore esposizione.

Con queste modalità l’uso dell’algoritmo valuta il rischio nella situazione peggiore, in analogia con la misurazione dell’agente chimico per la determinazione dell’esposizione giornaliera e confronto con il relativo valore limite, calcolato sull’esposizione giornaliera (convenzionalmente di otto ore).

Il sub-indice d consente di valutare le esposizioni anche per lavoratori che pur non essendo direttamente a contatto con la sostanza o preparato permangono nello stesso ambiente di lavoro e possono risultare potenzialmente esposti. In ogni caso oltre i 10 metri di distanza il valore di d uguale a 0,1 classifica il lavoratore nel rischio moderato ( Rmax = 100 x 0,1 = 10 ),

Qualora il lavoratore svolga la sua attività alla distanza d da una sorgente, in cui vengono utilizzati agenti chimici pericolosi, che contemporaneamente, a sua volta, utilizzi una sostanza o preparato pericoloso nella valutazione del rischio attinente a quel posto di lavoro si dovrà tenere conto, in termini additivi, del rischio derivante da entrambe le sorgenti. In altri termini, per il lavoratore sottoposto durante la propria attività lavorativa all’influenza di una esposizione diretta e di un’esposizione di una sorgente ad una distanza d si dovrà, nella valutazione del rischio, sommare i due risultati R ottenuti.

8. Una raccomandazione generale per l’utilizzo del modello riguarda la sua facilità di applicazione: lo sforzo compiuto per semplificare il processo di valutazione consente di calcolare velocemente il rischio R per un numero anche alto di posti di lavoro e di sostanze e preparati.

Questa possibilità non deve far cadere in un’applicazione meccanica del modello, ma si devono sempre e comunque, dietro al calcolo del rischio R, effettuare un’attenta analisi dei cicli e delle attività lavorative, una valutazione dei tempi di esposizione legati alle attività svolte dagli esposti, all’uso e alla classificazione di pericolo delle sostanze, in modo tale da far corrispondere, ad ogni rischio R calcolato, un preciso ed effettivo processo di valutazione del rischio.

Modello per la valutazione del rischio per la sicurezza

Per quanto concerne la valutazione del rischio per la sicurezza, in base ai codici H o frasi R si distinguono le sostanze che non presentano rischi per la sicurezza da quelle che generano un rischio basso o non basso in funzione della gravità delle caratteristiche di pericolosità della sostanza stessa. La classificazione viene riportata nella tabella seguente:

| CODICI H | TESTO | LIVELLO RISCHIO PER LA SICUREZZA |
| --- | --- | --- |
| H200 | Esplosivo instabile | Non Basso |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa | Non Basso |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa | Non Basso |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. | Non Basso |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. | Non Basso |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. | Non Basso |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. | Non Basso |
| H204 | Pericolo di incendio o di proiezione. | Non Basso |
| H205 | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. | Non Basso |
| H220 | Gas altamente infiammabile. | Non Basso |
| H221 | Gas infiammabile. | Non Basso |
| H222 | Aerosol altamente infiammabile. | Non Basso |
| H223 | Aerosol infiammabile. | Non Basso |
| H224 | Liquido e vapori altamente infiammabili. | Non Basso |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. | Non Basso |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. | Non Basso |
| H228 | Solido infiammabile. | Non Basso |
| H240 | Rischio di esplosione per riscaldamento. | Non Basso |
| H241 | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. | Non Basso |
| H242 | Rischio d’incendio per riscaldamento. | Non Basso |
| H250 | Spontaneamente infiammabile all'aria. | Non Basso |
| H251 | Autoriscaldante; può infiammarsi. | Non Basso |
| H252 | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. | Non Basso |
| H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. | Non Basso |
| H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. | Non Basso |
| H270 | Può provocare o aggravare un incendio; comburente. | Non Basso |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. | Non Basso |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente. | Non Basso |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. | Non Basso |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. | Non Basso |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. | Non Basso |
| H300 cat.1 | Letale se ingerito | Non Basso |
| H300 cat.2 | Letale se ingerito | Non Basso |
| H301 | Tossico se ingerito | Basso |
| H302 | Nocivo se ingerito | Basso |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | Basso |
| H310 cat.1 | Letale a contatto con la pelle | Non Basso |
| H310 cat.2 | Letale a contatto con la pelle | Non Basso |
| H311 | Tossico a contatto con la pelle | Basso |
| H312 | Nocivo a contatto con la pelle | Basso |
| H314 cat.1A | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | Non Basso |
| H314 cat.1B | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | Non Basso |
| H314 cat.1C | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari | Non Basso |
| H315 | Provoca irritazione cutanea | Basso |
| H317 cat.1A | Può provocare una reazione allergica della pelle | Basso |
| H317 cat.1B | Può provocare una reazione allergica della pelle | Basso |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari | Non Basso |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare | Non Basso |
| H330 cat.1 | Letale se inalato | Non Basso |
| H330 cat.2 | Letale se inalato | Non Basso |
| H331 | Tossico se inalato | Basso |
| H332 | Nocivo se inalato | Basso |
| H334 cat.1A | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | Basso |
| H334 cat.1B | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | Basso |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie | Basso |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini | Basso |
| H340 | Può provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche | Basso |
| H350 | Può provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H350i | Può provocare il cancro se inalato | CANCEROGENO |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro | CANCEROGENO |
| H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto | Basso |
| H360D | Può nuocere al feto. | Basso |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità | Basso |
| H360F | Può nuocere alla fertilità | Basso |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto | Basso |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | Basso |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto | Basso |
| H361d | Sospettato di nuocere al feto | Basso |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità | Basso |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | Basso |
| H362 | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno | Basso |
| H370 | Provoca danni agli organi | Basso |
| H371 | Può provocare danni agli organi | Basso |
| H372 | Provoca danni agli organi | Basso |
| H373 | Può provocare danni agli organi | Basso |
| H400 | Altamente tossico per gli organismi acquatici. | Basso |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | Basso |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | Basso |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | Basso |
| EUH001 | Esplosivo allo stato secco. | Non Basso |
| EUH006 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. | Non Basso |
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua. | Non Basso |
| EUH018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. | Non Basso |
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi. | Non Basso |
| EUH029 | A contatto con l’acqua libera un gas tossico | Non Basso |
| EUH031 | A contatto con acidi libera gas tossico | Non Basso |
| EUH032 | A contatto con acidi libera gas molto tossico | Non Basso |
| EUH044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. | Non Basso |
| EUH059 | Pericoloso per lo strato di ozono. | Basso |
| EUH066 | L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle | Basso |
| EUH070 | Tossico per contatto oculare | Basso |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie | Basso |
| EUH201 | Contiene Piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini | Basso |
| EUH201A | Attenzione! Contiene Piombo | Basso |
| EUH202 | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. | Non Basso |
| EUH203 | Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. | Basso |
| EUH204 | Contiene Isocianati. Può provocare una reazione allergica | Basso |
| EUH205 | Contiene Composti Epossidici. Può provocare una reazione allergica. | Basso |
| EUH206 | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) | Non Basso |
| EUH207 | Attenzione! Contiene Cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. | Non Basso |
| EUH208 | Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione allergica. | Basso |
| EUH209 | Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. | Non Basso |
| EUH209A | Può diventare infiammabile durante l'uso. | Non Basso |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. | Basso |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. | Basso |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ³ 8 | Basso |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo diversa dalla tossicità di categoria 4 e dalle categorie relative all’irritazione con score < 8 | Basso |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria appartenente alla classe di pericolo della tossicità di categoria 4 e alle categorie dell’irritazione | Basso |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo relativa ai soli effetti acuti | Basso |
|  | Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanza non autoclassificata come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanza non classificabile come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > a 6,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 6,50 e > a 4,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e > a 3,00 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e > a 2,00 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00 | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo | Basso |
|  | Sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti nessuna sostanza pericolosa | Basso |

| FRASI R | TESTO | LIVELLO RISCHIO PER LA SICUREZZA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esplosivo allo stato secco | Non Basso |
| 2 | Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione | Non Basso |
| 3 | Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione | Non Basso |
| 4 | Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili | Non Basso |
| 5 | Rischio d'esplosione in presenza di calore | Non Basso |
| 6 | Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria | Non Basso |
| 7 | Può provocare incendio | Non Basso |
| 8 | Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili | Non Basso |
| 9 | Può esplodere componendosi con sostanze combustibili | Non Basso |
| 10 | Infiammabile | Non Basso |
| 11 | Facilmente infiammabile | Non Basso |
| 12 | Estremamente infiammabile | Non Basso |
| 13 | Gas liquefatto estremamente infiammabile | Non Basso |
| 14 | Reagisce violentemente a contatto con l'acqua | Non Basso |
| 15 | A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili | Non Basso |
| 14/15 | Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili | Non Basso |
| 15/29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici estremamente infiammabili | Non Basso |
| 16 | Può esplodere componendosi con sostanze comburenti | Non Basso |
| 17 | Infiammabile spontaneamente in presenza di aria | Non Basso |
| 18 | Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore / aria infiammabile / esplosivi | Non Basso |
| 19 | Può formare perossidi esplosivi | Non Basso |
| 20 | Nocivo per inalazione | Basso |
| 20/21 | Nocivo per inalazione e contatto con la pelle | Basso |
| 20/21/22 | Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 20/22 | Nocivo per inalazione e ingestione | Basso |
| 21 | Nocivo a contatto con la pelle | Basso |
| 21/22 | Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 22 | Nocivo per ingestione | Basso |
| 23 | Tossico per inalazione | Basso |
| 23/24 | Tossico per inalazione e contatto con la pelle | Basso |
| 23/24/25 | Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 23/25 | Tossico per inalazione e ingestione | Basso |
| 24 | Tossico a contatto con la pelle | Basso |
| 24/25 | Tossico a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 25 | Tossico per ingestione | Basso |
| 26 | Molto tossico per inalazione | Basso |
| 26/27 | Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle | Basso |
| 26/27/28 | Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 26/28 | Molto tossico per inalazione e per ingestione | Basso |
| 27 | Molto tossico a contatto con la pelle | Basso |
| 27/28 | Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 28 | Molto tossico per ingestione | Basso |
| 29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici | Basso |
| 30 | Può diventare molto infiammabile in esercizio | Non Basso |
| 31 | A contatto con acidi libera gas tossico | Basso |
| 32 | A contatto con acidi libera gas molto tossico | Basso |
| 33 | Pericolo di effetti cumulativi | Basso |
| 34 | Provoca ustioni | Non Basso |
| 35 | Provoca gravi ustioni | Non Basso |
| 36 | Irritante per gli occhi | Non Basso |
| 36/37 | Irritante per gli occhi e le vie respiratorie | Non Basso |
| 36/37/38 | Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle | Non Basso |
| 36/38 | Irritante per gli occhi e la pelle | Non Basso |
| 37 | Irritante per le vie respiratorie | Non Basso |
| 37/38 | Irritante per le vie respiratorie e la pelle | Non Basso |
| 38 | Irritante per la pelle | Non Basso |
| 39 | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi | Non Basso |
| 39/23 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione | Basso |
| 39/23/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto con la pelle | Basso |
| 39/23/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 39/23/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione | Basso |
| 39/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle | Basso |
| 39/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 39/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione | Basso |
| 39/26 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione | Basso |
| 39/26/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto con la pelle | Basso |
| 39/26/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 39/26/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione | Basso |
| 39/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle | Basso |
| 39/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 39/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione | Basso |
| 40 | Possibilità di effetti cancerogeni -prove insufficienti | Basso |
| 41 | Rischio di gravi lesioni oculari | Non Basso |
| 42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione | Basso |
| 42/43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle | Basso |
| 43 | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle | Basso |
| 44 | Rischio d'esplosione se riscaldato in ambiente chiuso. | Non Basso |
| 45 | Può provocare il cancro. | CANCEROGENO |
| 46 | Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. | CANCEROGENO |
| 47 | Può procurare malformazioni congenite. | CANCEROGENO |
| 48 | Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata | Basso |
| 48/20 | Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione | Basso |
| 48/20/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle | Basso |
| 48/20/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 48/20/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione | Basso |
| 48/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle | Basso |
| 48/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 48/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione | Basso |
| 48/23 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione | Basso |
| 48/23/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle | Basso |
| 48/23/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 48/23/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione | Basso |
| 48/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle | Basso |
| 48/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 48/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione | Basso |
| 49 | Può provocare il cancro per inalazione | Basso |
| 50 | Altamente tossico per gli organismi acquatici | Basso |
| 50/53 | Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | Basso |
| 51 | Tossico per gli organismi acquatici | Basso |
| 51/53 | Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | Basso |
| 52 | Nocivo per gli organismi acquatici | Basso |
| 52/53 | Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | Basso |
| 53 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico | Basso |
| 54 | Tossico per la flora | Basso |
| 55 | Tossico per la fauna | Basso |
| 56 | Tossico per gli organismi del terreno | Basso |
| 57 | Tossico per le api | Basso |
| 58 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente | Basso |
| 59 | Pericoloso per lo strato di ozono | Basso |
| 60 | Può ridurre la fertilità | Basso |
| 61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati | Basso |
| 62 | Possibile rischio di ridotta fertilità | Basso |
| 63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati | Basso |
| 64 | Possibile rischio per i bambini allattati al seno | Basso |
| 65 | Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione | Basso |
| 66 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle | Basso |
| 67 | L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini | Basso |
| 68 | Possibilità di effetti irreversibili | Basso |
| 68/20 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione | Basso |
| 68/20/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle | Basso |
| 68/20/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 68/20/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione | Basso |
| 68/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle | Basso |
| 68/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione | Basso |
| 68/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione | Basso |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo diversa dall’irritante | Basso |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante | Basso |
|  | Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > a 6,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 6,50 e > a 4,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e > a 3,00. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e > a 2,10. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo | Basso |
|  | Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa | Basso |

Anagrafica Aziendale

| Azienda | WODECAR DI ZHU XIANJING |
| --- | --- |
| Attività | 95.31.10 - riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli |
| Sede legale | VIA LUIGI CADORNA, 29 |
|  | CORMANO (MI) |
| Sede operativa | VIA LUIGI CADORNA, 29 |
|  | CORMANO (MI) |
| Datore di Lavoro | ZHU XIANJING |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | ZHU XIANJING |
| Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) | / |
| Medico Competente | NON NECESSARIO |
| Dirigente per la sicurezza | / |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza | PAN BINGQIAN |

Dati occupazionali

| Nominativo | Mansione | Ambiente di Lavoro | Note | Tipologia contrattuale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHU XIANJING | TITOLARE | OFFICINA MAGAZZINO RECEPTION UFFICIO | ZHUXJN98L23Z210V | DATORE DI LAVORO |
| PAN BINGQIAN | IMPIEGATA AMMINISTRATIVA | RECEPTION UFFICIO | PNABGQ94A51Z210I | IMPIEGATA PART-TIME |

Descrizione dell’azienda e dell’attività

L’attività principale di WODECAR consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione meccanica ed elettrica di autoveicoli. Le operazioni vengono svolte prevalentemente all'interno dei locali dell'officina, con l'ausilio di attrezzature manuali, elettriche, pneumatiche e sistemi di sollevamento.

L'iter operativo si articola nelle seguenti fasi:

- Accettazione e Diagnosi: Posizionamento del veicolo sull'area di lavoro o sul ponte sollevatore. Utilizzo di strumenti di diagnosi computerizzata per l’individuazione dei guasti.

- Meccanica Motoristica: Smontaggio e rimontaggio di componenti del motore, sistemi di trasmissione, sospensioni e impianti frenanti.

- Tagliando e Manutenzione: Sostituzione di filtri, candele e rabbocco/sostituzione di liquidi refrigeranti e lubrificanti.

- Riparazione Impianti Frenanti e Sospensioni: Sostituzione di pastiglie, dischi, ammortizzatori e braccetti.

- Elettrauto: Interventi sul cablaggio, sostituzione batterie e riparazione di componenti elettronici.

- Cambio Gomme: Smontaggio ruote, equilibratura e convergenza.

CONTESTO TERRITORIALE

L’immobile è inserito in un contesto industriale.

La regolamentazione della circolazione veicolare esterna all’azienda garantisce accessi sicuri sia ai mezzi che ai lavoratori stessi e consente l’accesso ai mezzi di soccorso.

All’esterno dell’edificio sono disponibili parcheggi usufruibili dal personale e dai clienti.

Non sono presenti rischi territoriali naturali che potrebbero interessare l’area in cui si trova l’area di lavoro.

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative specifiche.

In base all’Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/2129 del 11.07.2014 la sede dell’azienda è classificata come ZONA SISMICA 4: Zona meno pericolosa.

Terremoti rari. Possibilità di danni sismici basse.

Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni: ag ≤ 0,04

Organizzazione Aziendale della Sicurezza

Datore di Lavoro

ZHU XIANJING

Responsabile del Servizio di Prev. e Prot.

ZHU XIANJING

Rappresentante dei Lavoratori

PAN BINGQIAN

Medico Competente

NON NECESSARIO

Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) ha designato i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze:

| Addetti al Primo Soccorso |  |
| --- | --- |
| Nominativo | Mansione |
| ZHU XIANJING | TITOLARE |

| Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle emergenze |  |
| --- | --- |
| Nominativo | Mansione |
| ZHU XIANJING | TITOLARE |

Elenco delle sostanze e prodotti utilizzati

| Sostanza / Prodotto | Produttore / Distributore | Attività |
| --- | --- | --- |
| CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C3 LL III | CHAMPION CHEMICALS N.V. | LEBRIFICANTI E ADDITIVI |
| CHAMPION ANTIFREEZE G12+ LL | CHAMPION CHEMICALS N.V. | LIQUIDO PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO AUTOMOBILE |

Le informazioni relative a livelli di esposizione e modalità e frequenza di uso sono contenute nelle schede di rischio allegate al presente documento.

Classificazione del livello di rischio

Sulla base della valutazione dei rischi è stato stimato il livello di classificazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09), e secondo le linee guida del modello descritto nei paragrafi precedenti per la Valutazione del Rischio Chimico. I risultati sono riepilogati nelle tabelle che seguono.

| Nominativo | Mansione | Sostanza / Prodotto | Livello di rischio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Salute | Sicurezza |
| ZHU XIANJING | TITOLARE | CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C3 LL III CHAMPION ANTIFREEZE G12+ LL | Irrilevante | Basso |

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi vengono adottate le seguenti misure generali per la prevenzione dei rischi:

| Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro | I LAVORATORI SONO ADDESTRATI SUL CORRETTO USO DELLE SOSTANZE CHIMICHE. |
| --- | --- |
| Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate | I LAVORATORI DI WODECAR HANNO A DISPOSIZIONE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER PREVENIRE IL CONTATTO CON LE SOSTANZE CHIMICHE UTIIZZATE. |
| Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti | VENGONO IMPIEGATI SOLO IL NUMERO MINIMO DI LAVORATORI PER OGNI FASE CHE RICHIEDA L' UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE. |
| Riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione | VENGONO USATI I PRODOTTI E SOSTANZE CHIMICHE SOLO QUANDO E’ STRETTAMENTE NECESSARIO E COMUNQUE PER BREVI PERIODI. |
| Misure igieniche adeguate | I LAVORATORI SEGUONO LE ISTUZIONI SULLE MISURE IGIENICHE RIPORTATE DALLE SCHEDE SDS DEI PRODOTTI. |
| Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione | VENGONO ACQUISTATI E STOCCATI SOLO LE QUANTITA’ STRETTAMENTE NECESSARIE PER LE LAVORAZIONI. |
| Sorveglianza sanitaria | LA SORVEGLIANZA SANITARIA, VIENE ESEGUITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. |
| Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici | I DIPENDENTI NON HANNO UN CONTATTO DIRETTO CON LE SOSTANZE E I PRODOTTI CHIMICI MA, MANIPOLANO SOLO I RECIPENTI CONTENENTI QUEST’ULTIME. PERTANTO IL CONTATTO PUO’ AVVENIRE SOLO IN MANIERA ACCIDENTALE. |
| Formazione ed informazione dei lavoratori | TUTTI I DIPENDENTI HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE BASATO SUGLI ART. 36-37 DEL D.LGS 81/08 E OGNI 05 ANNI PARTECIPANO AL RELATIVO CORSO DI AGGIORNAMENTO. |

Indicazioni pratiche per l’immagazzinamento in sicurezza di prodotti chimici pericolosi

DOVE IMMAGAZZINARLI

Le scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di adeguata aerazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata);

Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi al locale, da uscite di sicurezza, da fiamme libere (fornelli, ecc.) e non dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc.). Presso il deposito (temporaneo presso le committenze) dovrebbe essere disponibile il materiale per l’assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato nelle Schede di Sicurezza.

COME IMMAGAZZINARLI

È preferibile che i prodotti chimici utilizzati siano stoccati in armadi idonei del tipo a ripiani, per particolari categorie di prodotti (sostanze infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; inoltre deve essere dotato di:

ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere eventuali perdite o versamenti;

vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani

indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza

particolari caratteristiche di resistenza al fuoco.

All’interno dell’armadio, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:

i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;

nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;

i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;

i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o del preparato, della classe e del simbolo di pericolo;

siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e Stoccaggio);

siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);

siano separati i solidi dai liquidi;

siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.

Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati.

N.B. 	Lo stato fisico-chimico dei prodotti immagazzinati e l’integrità dei contenitori  non sono immutabili nel tempo.

Dovrebbero essere istituite procedure di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti chimici immagazzinati; quelli non identificabili, deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati.

COSA NON FARE

immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa;

effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all’interno di ambienti con elevato rischio di incendio .

Incompatibilità di alcune sostanze

| Prodotto | Immagazzinare separatamente da: |
| --- | --- |
| Acetilene | Cloro, bromo, rame, fluoro, argento, mercurio |
| Acetone | Acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno, cloroformio, bromoformio, metalli alcalini |
| Acidi forti | Basi forti |
| Acido acetico | Acido cromico, acido nitrico, acido perclorico, perossidi, permanganati, glicole etilenico |
| Acido cianidrico | Acido nitrico, alcali |
| Acido cromico | Acido acetico, canfora, naftalina, glicerina, trementina, alcool, liquidi infiammabili |
| Acido fluoridrico | Ammoniaca |
| Acido nitrico concentrato | Acetone, anilina, acido acetico, acido cromico, acido cianidrico, idrogeno solforato, liquidi e gas infiammabili |
| Acido ossalico | Argento, mercurio |
| Acido perclorico | Anidride acetica, bismuto e sue leghe, sostanze organiche combustibili |
| Acido solforico | Clorati, perclorati, permanganati di metalli alcalini |
| Ammoniaca (anidra) | Mercurio, cloro, ipoclorito di calcio, iodio, bromo, acido fluoridrico |
| Ammonio nitrato | Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze organiche combustibili finemente suddivise |
| Anilina | Acido nitrico, perossido di idrogeno |
| Argento | Acetilene, acido ossalico, composti ammoniacali, acido tartarico, acido fulminico |
| Bromo, cloro | Acetilene, ammoniaca, butadiene, butano, metano, propano (e altri gas di petrolio), idrogeno, carburo di sodio, trementina, benzene, metalli finemente suddivisi |
| Calcio ossido | Acqua |
| Carbone attivo | Ipoclorito di calcio, tutti gli agenti ossidanti |
| Clorati e perclorati | Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze combustibili finemente suddivise |
| Cloroformio | Acetone, alcali, fluoro, metalli, metanolo |
| Fluoro | Ogni sostanza |
| Fosforo (bianco) | Aria, ossigeno |
| Idrazina | Perossido di idrogeno, acido nitrico, agenti ossidanti |
| Idrocarburi | Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi |
| Idrogeno solforato | Acido nitrico fumante, sostanze ossidanti |
| Iodio | Acetilene, ammoniaca (anidra o acquosa), idrogeno |
| Liquidi infiammabili | Nitrato di ammonio, acidi inorganici, perossido di idrogeno, alogeni, sodio perossido |
| Mercurio | Acetilene, acido fulminico, ammoniaca |
| Ossigeno | Idrogeno, tutte le sostanze combustibili o infiammabili |
| Perossidi organici | Acidi (organici o minerali) |
| Perossido di idrogeno | Rame, cromo, ferro, la maggior parte dei metalli e loro sali, alcool, acetone, anilina, sostanze combustibili o infiammabili |
| Potassio permanganato | Glicerina, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico |
| Rame | Acetilene, perossido di idrogeno |
| Sodio nitrito | Sali di ammonio |
| Sodio perossido | Tutte le sostanze ossidabili (alcoli, acido acetico glaciale, benzaldeide, solfuro di carbonio, ecc.) |

Attività di manutenzione

L’attività di manutenzione di macchine ed impianti è particolarmente critica anche sotto il profilo della protezione da agenti chimici, per tanto ogni singola operazione dovrà essere regolamentata da apposite procedure che prevedano:

permessi di lavoro;

cautele da impiegare;

DPI;

permessi di fuoco;

ripristino delle condizioni iniziali dopo l’intervento manutentivo.

I lavoratori addetti ed i preposti incaricati dai permessi di lavoro dovranno essere responsabilizzati, formati, informati ed addestrati a tanto.

Nel caso le operazioni di manutenzione vengano affidate ad imprese esterne alle stesse devono essere fornite copia delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate in quel determinato reparto, macchina e/o impianto.

Per interventi su apparecchiature complesse dovranno essere previste specifiche procedure e relative check - list operative.

In dette procedure dovrà tenersi in considerazione il contenuto delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate ed in particolare che durante tali lavori stante la possibilità del verificarsi di eventi di esposizione ad agenti chimici più elevati del solito, dovranno prevedersi  sistemi di captazione o misure di prevenzione equipollenti.

In particolare, è doveroso sottolineare che ogni intervento di saldatura dovrà essere effettuato con l’ausilio di appositi sistemi di captazione localizzata.

Dichiarazione del Datore di Lavoro

Il/la sottoscritto/a, ZHU XIANJING in qualità di Datore di Lavoro della WODECAR DI ZHU XIANJING con sede legale in VIA LUIGI CADORNA, 29 - CORMANO (MI)

D I C H I A R A

che il procedimento sulla valutazione del rischio chimico ex Titolo IX Capo I D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), è stato aggiornato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

CORMANO (MI), lì 05 05 2026

| Il Datore di Lavoro (ZHU XIANJING) |  | Il Responsabile del S.P.P. (ZHU XIANJING) |
| --- | --- | --- |
| Il Medico Competente (NON NECESSARIO) |  | Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (PAN BINGQIAN) |

Allegati

Schede di valutazione del rischio chimico relative ai prodotti utilizzati durante le normali attività lavorative.

ALLEGATO VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  – SCHEDA DI RISCHIO –

| Sostanza/Prodotto: |  | CHAMPION ANTIFREEZE G12+ LL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produttore/Distributore: |  | CHAMPION CHEMICALS N.V. |  |  |  |  |
| Attività: |  | LIQUIDO PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO AUTOMOBILE |  |  |  |  |
| Esposizione per via inalatoria |  |  |  |  |  |  |
| Metodo |  | Valutazione Sostanze e prodotti |  |  |  |  |
| Indice di Pericolo: |  | H302 - Nocivo se ingerito H373 - Può provocare danni agli organi |  |  | P = | 7 |
| Quantità in uso: |  | < 0,1 Kg |  |  | q = | < 0,1 Kg |
| Proprietà chimico – fisiche: |  | Liquido |  |  | D = | 0 |
| Tipologia d’uso: |  | Uso controllato |  |  | U = | 3 |
| Tipologia di controllo: |  | Contenimento completo |  |  | C = | 1 |
| Tempo di esposizione: |  | < 15 minuti |  |  | I = | 1 |
| Distanza in metri: |  | Inferiore a 1 metro |  |  | d = | 0 |
| Einal = I x d = | 0 |  | Rinal = P x Einal = | 0 |  |  |
| Esposizione per via cutanea |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia d’uso: |  | Sistema chiuso |  |  |  |  |
| Tipologia di controllo: |  | Contatto accidentale |  |  |  |  |
| Ecute = | 1 |  | Rcute = P x Ecute = | 7 |  |  |
| Rcum = (Rinal^2 + Rcute^2)^1/2 = |  |  | 7 |  |  |  |
| Livello di rischio per la salute |  |  | Irrilevante |  |  |  |
| Livello di rischio per la sicurezza |  |  | Basso |  |  |  |

ALLEGATO VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  – SCHEDA DI RISCHIO –

| Sostanza/Prodotto: |  | CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C3 LL III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produttore/Distributore: |  | CHAMPION CHEMICALS N.V. |  |  |  |  |
| Attività: |  | LEBRIFICANTI E ADDITIVI |  |  |  |  |
| Esposizione per via inalatoria |  |  |  |  |  |  |
| Metodo |  | Valutazione Sostanze e prodotti |  |  |  |  |
| Indice di Pericolo: |  | EUH208 - Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione allergica. EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |  |  | P = | 5 |
| Quantità in uso: |  | < 0,1 Kg |  |  | q = | < 0,1 Kg |
| Proprietà chimico – fisiche: |  | Liquido |  |  | D = | 0 |
| Tipologia d’uso: |  | Uso controllato |  |  | U = | 3 |
| Tipologia di controllo: |  | Contenimento completo |  |  | C = | 1 |
| Tempo di esposizione: |  | < 15 minuti |  |  | I = | 1 |
| Distanza in metri: |  | Inferiore a 1 metro |  |  | d = | 0 |
| Einal = I x d = | 0 |  | Rinal = P x Einal = | 0 |  |  |
| Esposizione per via cutanea |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia d’uso: |  | Sistema chiuso |  |  |  |  |
| Tipologia di controllo: |  | Contatto accidentale |  |  |  |  |
| Ecute = | 1 |  | Rcute = P x Ecute = | 5 |  |  |
| Rcum = (Rinal^2 + Rcute^2)^1/2 = |  |  | 5 |  |  |  |
| Livello di rischio per la salute |  |  | Irrilevante |  |  |  |
| Livello di rischio per la sicurezza |  |  | Basso |  |  |  |